福建日品食研生物工程有限公司信息公开表
单位基本信息
	单位名称
	福建日品食研生物工程有限公司
	统一社会信用代码
	91350200705443880R

	单位地址
	厦门市海沧区新阳街道翁角路759号
	地理位置
	118°0′26.29681″E，24°31′47.58618″N

	法定代表人
	汪云鹏
	邮政编码
	361000

	环保负责人
	简智胜
	联系电话
	13806038121

	行业类别
	食品及饲料添加剂制造，其他调味品、发酵制品制造
	电子邮箱
	Jzs0303@sina.com

	成立时间
	2004年12月
	生产周期
	300天/年

	从业人数
	78人
	占地面积
	56888m2

	单位简介
	福建日品食研生物工程有限公司成立于2004年12月31日，主要从事食品用香精（液体、浆（膏）状、粉末）生产，本公司日品咸式食品、食品添加剂等生产项目于2002年9月3日取得厦门市环境保护局的环评批复，，日品咸式食品、食品添加剂等生产项目（食用香精产品30吨/年）于2009年9月9日取得竣工验收批复，日品咸式食品、食品添加剂等生产项目（二期阶段性）于2021年6月25日通过自主验收。总设计生产规模为：各类天然香味料及香精香料600t/a、抽提物食品基料350t/a、鲜味剂150t/a、各种香辛料400t/a、粉状香精200t/a、大豆磷脂110t/a、丝安酰磷脂60t/a。项目于2020年1月首次申请取得国版排污许可证。


废水排放信息（2022年）

	排放口名称
	生产废水排放口
	排放口位置
	位于厂区东北侧

	排放口编号
	DW001
	排放口设置情况
	符合排污口规范化技术要求

	核定年排放废水总量
	3363吨/年
	实际年排放废水总量
	2500吨/年

	执行的排放标准
	污水综合排放标准（GB8878-1996）表2 中三级标准
	排放形式和排放规律
	间接排放，间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放 

	排放去向
	进入海沧水质净化厂
	受纳水体及功能划分
	三类海域水功能区

	监测单位和方式
	厦门鉴科检测技术有限公司/手工监测
	监测频次
	1次/半年

	

	水污染物名称
	pH
	化学需氧量
	BOD5
	悬浮物
	动植物油
	氨氮
	总氮

	年总量控制指标
	/
	0.1682
	/
	/
	/
	0.0168
	/

	规定排放限值
	6-9
	≤500mg/L
	≤300mg/L
	≤400mg/L
	≤100mg/L
	≤45mg/L
	≤70mg/L

	监测时间
	实 际 排 放 浓 度（mg/L）

	2022-11-9
	7.8
	65
	16.9
	12
	0.69
	9.34
	22.5

	
	
	
	
	
	
	
	


废气排放信息（2022年）

	废气排放口名称
	粉类投料车间废气排气筒
	主要污染物
	颗粒物

	废气排放口编号
	FQ-202214-2
	排放口设置情况
	符合标准要求

	执行的排放标准
	厦门市大气污染物排放标准（DB35/323-2018）
	排放形式
	连续8h/d

	排放去向
	大气
	排气筒高度
	15m

	监测单位和方式
	厦门鉴科检测技术有限公司/手工监测
	监测频次
	1次/半年

	废气排放口名称
	喷雾干燥车间废气排气筒（2022年喷雾干燥车间停产）
	主要污染物
	颗粒物

	废气排放口编号
	FQ-202214-3
	排放口设置情况
	符合标准要求

	执行的排放标准
	厦门市大气污染物排放标准（DB35/323-2018）
	排放形式
	连续8h/d

	排放去向
	大气
	排气筒高度
	15m

	监测单位和方式
	厦门鉴科检测技术有限公司/手工监测
	监测频次
	1次/半年

	废气排放口名称
	反应及干燥车间废气排气筒
	主要污染物
	臭气浓度

	废气排放口编号
	FQ-202214-1
	排放口设置情况
	符合标准要求

	执行的排放标准
	恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）
	排放形式
	连续8h/d

	排放去向
	大气
	排气筒高度
	15m

	监测单位和方式
	厦门鉴科检测技术有限公司/手工监测
	监测频次
	1次/季

	废气排放口名称
	仓库及实验室废气排气筒
	主要污染物
	臭气浓度

	废气排放口编号
	FQ-202214-4
	排放口设置情况
	符合标准要求

	执行的排放标准
	恶臭污染物排放标准（GB14554-1993）
	排放形式
	连续8h/d

	排放去向
	大气
	排气筒高度
	15m

	监测单位和方式
	厦门鉴科检测技术有限公司/手工监测
	监测频次
	1次/季

	大气污染物名称
	颗粒物
	臭气浓度
	
	
	
	

	年总量控制指标
	/
	/
	
	
	
	

	排放限值
	浓度限值
	30mg/m3
	2000（无量纲）
	
	
	
	

	
	速率限值
	2.8kg/h
	
	
	
	
	

	监 测 时 间
	实 际 排 放 浓 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h)

	2022-11-9
	＜20
	54～97
	
	
	
	


噪声排放信息（2022年）
	执行的排放标准
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准
	排放规律
	间接排放；

	监测单位和方式
	厦门鉴科检测技术有限公司/手工监测
	规定排放限值
	昼间≤65分贝，夜间≤55分贝

	监 测 时 间
	监测结果(分贝)

	2022-11-9
	昼间
	56.6～58.3
	
	
	
	
	

	
	夜间
	不生产
	
	
	
	
	


固体（危险）废物排放信息（2022年）
	固体（危险）名称
	固废类别
	危 废 代 码
	产 生 量
	转 移 量
	贮 存 量
	处 置 或 者 回 收 情 况

	不合格产品、产品废包装材料、一般原料废包装材料、
	一般固废
	/
	36
	36
	0
	交由物资回收公司回收利用

	
	
	
	
	
	
	


污染治理设施建设运营信息
	设施
编号
	治理设施名称
	数 量
	投运
日期
	处 理 工 艺
	设计处理能力
	实际处理能力
	运行时间
	运行
情况

	TW001
	污水处理站
	1座
	2009-9
	A/O处理工艺
	30t/d
	8.5t/d
	2400h
	正常

	TA001
	反应及干燥车间废气处理设施
	1台
	2021-6
	活性炭吸附装置
	
	14925m3/h
	2400h
	正常

	TA002
	粉类投料车间废气处理系统
	1套
	2009-9
	过滤+布袋除尘器
	
	1135m3/h
	2400h
	正常

	TA003
	喷雾干燥车间废气处理设施
	1座
	2021-6
	喷淋塔
	
	喷雾干燥车间停产
	/
	停产

	TA004
	仓库及实验室废气处理设施
	1座
	2021-6
	活性炭吸附装置
	
	2922m3/h
	2400h
	正常


环评及其它行政许可信息
	行政许可名称
	项目文件名称
	编制/审批单位
	批复文号（备案编号）
	内容说明

	项目环评报告
	福建日品食研生物工程有限公司日品咸式食品、食品添加剂等生产项目环境影响报告表
	厦门大学环境科学研究中心
	/
	因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。

	环评报告批复文件
	环评批复
	厦门市环境保护局
	2002年9月27日取得批复
	依申请提供复印件。

	治理设施验收意见
	日品咸式食品、食品添加剂等生产项目（食用香精产品30吨/年）竣工环保验收意见
	厦门市环境保护局
	2009年9月9日取得
	依申请提供复印件。

	排污许可证
	排污许可证
	厦门市海沧生态环境局
	91350200705443880R001Q
	依申请提供复印件。


突发环境事件应急预案
	/


公示期间，公众可以信函、传真或其他方式，向我司咨询相关信息，并提出有关意见和建议，反应问题并留下联系方式（姓名、地址、电话或邮箱），以便我们及时回复反馈。
PAGE  
2

